1. Fremstilling af agar-plader

I denne øvelse handler det om at arbejde sterilt.

Vi skal fremstille agar-plader, som skal bruges som vækstmedium for bakterier og svampe. Hvis vi forurener pladerne undervejs, kan vi ikke bruge dem.

- Opvarm flasker med kød-peptonagar og maltagar i vandbad til agaren er smeltet (ca. 30 	minutters kogning)

- Sæt de sterile petriskåle frem på bordet, så de er nemme at komme til

- Løft låget delvis og hæld ca. ½ cm agar i hver petriskål.
	Pas på I ikke brænder jer!
	Læg straks låget delvis på igen

- Lad agaren stivne (ca. 2 minutter). Hæld evt. kondensvand fra og læg låget helt på

- Pak pladerne i plastposer, forsegl og sæt med bunden i vejret

- Opbevar ved stuetemperatur, hvis pladerne skal bruges i løbet af 2 dage. Ellers i køleskab.

Hver gruppe skal fremstille:
	- 3 petriskåle med agar til påvisning af bakterier (kød-pepton)
	- 2 petriskåle med agar til påvisning af svampe (malt)

Påvisning af bakterier og svampe

| Formål | At påvise forekomsten af bakterier og svampe. At beregne antallet af kim, der falder ned fra luften pr. m2, både indendørs og udendørs. |
| --- | --- |
| Materialer | 3 petriskåle med kødpepton-agar pr gruppe 2 petriskåle med malt-agar pr gruppe Tusch Lineal Malertape Diverse forsøgsobjekter, f.eks. mønter, hår, fingre, ringe. |
| Fremgangsmåde | - En petriskål til svampe og en til bakterier placeres udenfor, mens de to andre placeres indenfor. Husk at notere, hvor jeres petriskåle er placeret! - Låget tages af petriskålene og tidtagningen starter – 30 minutter. - Mens I venter på dette: Inddel den 3. petriskål med kødpepton-agar i fire felter, der nummereres I, II, III og IV (skriv småt!). - Læg genstande på. NB! Låget må kun være taget af skålen i et kort øjeblik, mens I lægger genstandene på! Felt I: der sættes forsigtigt nogle fingeraftryk. Felt II: der anbringes i kort tid nogle mønter. Felt III: der lægges nogle enkelte hår. Felt IV: find selv på noget. Noter, hvad I har lagt på. - Læg låget på og tape det fast langs kanten. - Efter 30 minutter lægges låget på de 4 petriskåle, som har stået ude og inde. Luk dem til med tape. - Placer de 5 petriskåle i varmeskab ved 37o. Husk at skrive navn og klasse på. |
| Resultat | Efter ca. 2 dage vil der kunne iagttages bakterie- og svampekolonier på pladerne. NB! Skålene må ikke åbnes! - Fotografer pladerne med genstande. - Tæl kolonierne på de 4 plader, som har stået inde og ude. Afmærk de talte kolonier med en prik på petriskålen. Tag også billeder af dem. |
| Resultat-behandling | Beregn petriskålens areal: - Diameter: - Radius r (det halve af diameteren): - Areal A = π * r2 = Udfyld skemaerne nedenfor. |
| Spørgsmål | - Hvis der er forskel på indendørstallene og udendørstallene, hvordan kan det så forklares? - Har placeringen af skålene indendørs nogen betydning for resultatet? - Er der forskel på antallet af svampe og bakterier? - Hvor mange forskellige bakteriekolonier fandt I? Og svampekolonier? - Hvilke forhold er nødvendige for at bakterier og svampe kan vokse? - Hvor kommer bakterierne fra? - Hvordan fjerner vi bakterier? - Hvordan undgår vi at få bakterier i maden? |
| Konklusion | Skriv en kortfattet konklusion med udgangspunkt i formål, resultater og spørgsmålene ovenfor. |

Resultatbehandling – kimfald

| Hvor var petriskålene placeret? | Indendørs: |  | Udendørs: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ½ time | 1 time | ½ time | 1 time |
| Antal bakteriekolonier |  |  |  |  |
| Antal svampekolonier |  |  |  |  |

|  | Indendørs | Udendørs |
| --- | --- | --- |
| Bakterier: Kimfald pr. time pr. m2 |  |  |
| Svampe: Kimfald pr. time pr. m2 |  |  |

Klassens resultater:

|  | Bakterier |  | Svampe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gruppe | indendørs | udendørs | indendørs | udendørs |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |